华北医疗健康集团邢台总医院

医学装备采购需求说明

一、设备名称：心电图机

数量：3台

预算金额：5.1万元

二、医学装备功能描述

1、能够实现同步12导心电采集；

2、能够存储至少10万份60s检查数据；

3、具备一键加急采集功能，可以为急救患者节省时间；

4、具备10寸以上全高清LCD显示屏，支持多点触控，方便操作及查看图形；

5、可以在WiFi及4G网络环境下进行心电采集及检查流程；

6、可以内置NFC/二维码扫码功能、可以连接身份证、社保卡读卡器等减少信息手工录入，提高效率；

7、内置远程更新功能OTA，设备更新更便捷；

8、临床检查需要能够15天长时间待机，8小时以上连续工作；

9、能够自动补齐采集前5秒波形，避免遗漏偶发心律失常；

10、能主动获取HIS或电子病历系统中患者申请检查信息，避免手工创建检查信息，减少操作工作量；

11、具有自动分析诊断分级功能，能够进行初步诊断节约时间；

12、能够配备心电工作站分析软件，具有心电向量、频谱心电、心率变异、晚电位、高频心电、心电事件、QT离散度、梯形图等分析功能；

13、可以无缝衔接心电网络系统，进行检查数据的统一存储管理；

14、支持提手，推车等，方便进行科室病床间移动检查。

三、医学装备使用范围

临床科室或者门诊需要采集心电图的患者

四、其他要求